Оглавление

1. Общая часть                                                                                                     4

2. Краткая  характеристика  объекта                                                                 5

3. Потребность в машинах, механизмах и оборудовании                               5

4. Подготовительные работы                                                                             6

5. Демонтажные операции                                                                                 6

6. Сдача объекта в работу и приёмка выполненных работ                             8

7. Охрана труда                                                                                                   9

8. Нормативные документы                                                                               12

9. Приложение                                                                                                     13

10. Прилагаемые чертежи.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

  - Настоящий проект организации демонтажа (ПОД) козловых кранов №18 и №19 грузоподъемностью 10т.  разработан на основании  нормативных документов:

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 111-4-80 «Правила производства и приемки работ»;

- СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования»;

- СНиП 12.04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»;

- ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» приказ №533 от 2013г;

- ФНиП в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при выполнении работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической  промышленности».

1.2. В соответствии с Федеральным Законом от 21.07.97 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», одним из обязательных условий принятия решения о начале демонтажа  производственного объекта (технологического агрегата, грузоподъёмного механизма) является наличие положительного заключения  экспертизы промышленной безопасности, рабочей документации на ликвидацию опасного производственного объекта, утверждённого федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

1.3. В случае возникновения в процессе демонтажа работ, не предусмотренных данным проектом, до начала их выполнения – составляется дополнение к настоящему проекту или разрабатываются технологические карты.

1.4.Все работники бригады по демонтажу опасного производственного объекта должны пройти инструктаж и проверку знаний правил по охране труда при выполнении огневых работ, погрузочно-разгрузочных работ, работ по перемещению грузов, работ на высоте и демонтажных работ, а также проверку знаний по оказанию первой помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев.

- КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЪЕКТА ДЕМОНТАЖА.

2.1. Пролет крана                                              – 16,0 м.

2.2. Грузоподъемность крана                          – 10,0 т.

2.3. Вес тележки                                                – 4,5 т.

2.4. Вес моста                                                     - 12,495 т.

2.5. Общий вес крана                                        – 30,5 т.

- ПОТРЕБНОСТЬ В  МАШИНАХ,  МЕХАНИЗМАХ, ОБОРУДОВАНИИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯХ И ИНСТРУМЕНТЕ.

| №п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильный кран КС-55729-1В, груз. 32т. или другой с подобными грузовысотными характеристиками | 2 |
| 2 | Лебедка электрическая Q=3т. | 1 |
| 3 | Стропа универсальные |  |
| 4 | Канат страховочный 19,1мм, L=20м. | 4 |
| 5 | Аппарат для газовой резки | 1 |
| 6 | Нормокомплект на монтажные работы | 1 |

- ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ  РАБОТЫ.

4.1. Организация монтажной площадки:

Заказчику необходимо:

4.1.1. Заказчику необходимо обеспечить проезд автомобильных кранов к месту проведения работ по демонтажу козловых кранов.

4.1.2. Зону выполнения работ освободить от постороннего оборудования и предметов.

4.1.3.  Для демонтажа, козловой кран №18 переместить в положение, указанное на схеме.

4.1.4. В зоне демонтажа обесточить троллеи и другие токоведущие элементы.

4.1.5. В зоне демонтажа отключить действующие трубопроводы и снять в них давление.

4.1.6. В зоне установки автомобильных кранов обследовать пол, укрепить его, подложив под него опоры, насыпной грунт утрамбовать.

Исполнителю необходимо:

4.2.1. Зону проведения работ оградить, выставить предупредительные знаки.

4.2.2. Транспортировать в зону выполнения работ необходимую технологическую и монтажную оснастку.

4.2.3. Установить электрическую лебедку грузоподъемностью 3 т.с. для транспортировки козловых кранов в зону демонтажа.

5. ДЕМОНТАЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

5.1. Выполнить планировку площадки для установки автомобильных кранов. Площадки под краны должны быть с уклоном не более 3º.

5.2. На железнодорожный путь подать платформу, установить на нее подкладки для дальнейшей укладки и надежного крепления при транспортировке демонтируемых узлов козловых кранов.

5.3. Демонтировать ограждение по периметру рабочей площадки козловых кранов.

5.3. Установить лебедку.  При необходимости, к рамам опорных тележек козловых кранов №18, №19  приварить скобы из прутка ф16 для закрепления на них крюка лебедки.  При помощи лебедки откатить кран №18 в  положение №2, предназначенное для демонтажа. Для фиксации крана установить опорные башмаки под ходовые колеса и крепить башмаки к шпале подкранового пути костылями.

5.3. Кран №19 зафиксировать башмаками.

5.4. Перед демонтажем металлоконструкций крана №18, с площадки и иных установочных элементов демонтировать панели, ящики и другие приборы электрического оборудования.

5.5. Грузовую тележку переместить по мосту крана в крайнее положение для удобства демонтажа. Произвести отключение электропитания крана. Кабель подачи электроэнергии к приводам тележки накрутить на кабельный барабан и зафиксировать его. Произвести фиксацию грузового каната на барабане.

5.6.  Установить автомобильный кран  КС 55729-1В в исходное положение для демонтажа тележки.

5.7. Застропить тележку козлового крана согласно схеме строповки  двумя стропами УСК1-6,3,0 за крюк  крана КС 55729-1В.

5.8. Приподняв тележку на 100-200мм. от верхнего уровня подтележечных рельсов, дать выдержку, проверить состояние стропов. Не обнаружив дефектов в оснастке, продолжить демонтаж.

5.9. Опустить тележку на платформу, расстропить крюк крана.

5.10. ДЕМОНТАЖ МОСТА И ОПОР КОЗЛОВОГО КРАНА.

5.10.1. Для установки крана в демонтажное положение изготовить подставки под мост из шпал и скоб строительных или применить другие конструкции, удовлетворяющие требованиям прочности и устойчивости. Технологическая высота подставки должна быть не менее 2800мм. от уровня головки рельса.

5.10.2. . Установить подмости с ограждением в местах производства демонтажных и страховочных работ.

5.10.3. Установить автомобильные краны  КС 55729-1В в исходное положение для демонтажа крана.  Застропить мост козлового крана согласно схеме строповки  за крюки  кранов КС 55729-1В, стропы должны быть натянуты (для страховки) и удерживать мост козлового крана на весу.

5.10.4. Места соединения стоек опор крана с мостом раскрепить. Балансиры, стягивающие стойки опор, отсоединить от опор. Удерживая мост на весу, убрать опорные башмаки из-под ходовых колес.

5.10.5. Работая синхронно двумя автомобильными кранами, за счет шарнирного механизма, опустить мост козлового крана на подставки. Расстропить крюки автомобильных кранов.

5.10.6. Поочередно произвести строповку стоек опор за крюк автомобильного крана, отсоединить их от моста козлового крана и демонтировать.

5.10.7. Опустить стойку на платформу, расстропить крюк крана.

5.10.8. Установить автомобильный кран КС 55729-1В в исходное положение для демонтажа моста козлового крана.  Застропить мост   2 стропами УСК1-16,0 за крюк автомобильного крана и привязать за мост 2 оттяжки из пенькового каната.

5.10.9.  Приподнять мост козлового крана на 200 миллиметров от верхнего уровня подставок и выдержать 5-10 минут. Убедившись в надежности строповки, продолжить демонтаж.

5.10.10. За оттяжки плавно развернуть мост.

5.10.11. Опустить мост козлового крана на платформу, обеспечить устойчивое положение моста.

5.10.12. Расстропить мост.

5.10.13. Опустить стрелу автокрана и переместить ее в транспортное положение.

5.10.14. Платформу, с демонтированными узлами козлового крана,  вывезти с места работ.

5.10.15. Аналогично провести демонтаж козлового крана №19.

6. СДАЧА ОБЪЕКТА В РАБОТУ И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ  РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ №18 И №19.

Сдача козловых кранов №18 и №19  на участке открытого склада чугуна бывшего Мартена №2 АО «ЗЭМЗ» в работу по демонтажу оформляется актом установленного образца. За дату начала технических работ по демонтажу опасного производственного объекта принимается дата утверждения комиссии по технической ликвидации объекта.

Приемка работ комиссией осуществляется на основании непосредственного осмотра и оценки полноты и качества выполненных работ, предусмотренных проектом ликвидации объекта, что отражается в акте приемки выполненных работ установленной формы, подписанном членами комиссии и утвержденном руководителем организации, принявшей решение о ликвидации объекта. Учет актов о ликвидации объекта осуществляют территориальные органы Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

7. ОХРАНА ТРУДА

7.1. Общая часть

7.1.1. К демонтажу приступать после сдачи кранов по  акту  установленной формы и получения наряда-допуска на выполнение работ повышенной опасности.

7.1.2. К демонтажу приступить после ознакомления инженерно-технических работников, участвующих в работе с ПОД, распределением работ между исполнителями, назначением должностных лиц, обеспечивающих безопасное ведение работ в условиях действующего производства.

7.1.3. До начала работ проинструктировать бригады о мерах безопасности на рабочем месте. Проведение инструктажа оформить согласно приложению к наряду-допуску на выполнение работ повышенной опасности (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности  «Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности», п.25).

Ответственный – производитель работ.

7.1.4. На объекте должен быть оборудован санитарный пост, укомплектованный средствами оказания первой доврачебной помощи. Место расположения санитарного поста должно быть доведено до сведения работающих людей на демонтаже (ФНП от 30.12.2013г. №656, п.269).

Ответственный -  выдающий наряд - допуск.

7.1.5.  Производитель работ, при приемке смены, обязан принять от сменщика работу вместе с нарядом-допуском и проверить условия производства (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов – допусков при производстве работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности», п.34).

7.1.6. Зона проведения работ должна быть ограждена, на рабочих местах должны быть установлены знаки безопасности (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» п.17;  ФНП от 12.11.2013г. №533, п.34).

Ответственный - допускающий к работе.

7.1.7. Весь персонал, занятый на демонтаже крана, ознакомить с маршрутом следования в зоне выполнения работ.

Ответственный – производитель работ.

7.1.8. Работающий на демонтаже персонал должен правильно использовать спецодежду, спецобувь и индивидуальные средства  защиты (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов- допусков при производстве работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности» п.27).

Ответственный - производитель работ.

7.1.9.  При транспортировке грузов  кранами, удалять людей, не имеющих непосредственного отношения к этим работам, в безопасное место.

Ответственный – производитель работ.

7.1.10.  Работы по перемещению грузов кранами выполнять под руководством аттестованного лица, ответственного за безопасное производство работ ГПМ (ФНП от 12.11.2013г. №533, п.20).

7.1.11. 	В зоне выполнения работ по демонтажу кранов не допускается проведение других видов работ.

7.1.12. При работе на высоте использовать страховочную систему. Карабин страховочной системы должен быть закреплен за металлоконструкции моста козлового крана.

7.1.13. По окончании демонтажа, материалы, инструменты и мусор должны быть убраны, а ремонтный персонал выведен с места производства работ (ФНП от 30.12.2013г. №656, п.337).

7.2. Мероприятия по электробезопасности.

7.2.1. Переносное ремонтно-строительное оборудование должно соответствовать требованиям действующих стандартов безопасности (ФНП от 30.12.2013г. №656, п.251).

7.2.2. Эксплуатацию электрооборудования и электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал (ФНП от 30.12.2013г. №656, п.252).

7.2.3. Электросварочные работы проводить в соответствии с требованиями  ГОСТ 12.3.003-86.

7. 3. Противопожарные мероприятия

«Правила пожарной безопасности» ППБ 01-03, глава 15, п.637, п.638, п.664, п.645.

7.3.1.   При выполнении работ  должны соблюдаться меры  пожарной безопасности.

7.3.2. Производители работ (начальники участков, мастера) обязаны постоянно следить за соблюдением противопожарного режима всеми работниками.

7.3.4. Место проведения огневых работ следует обеспечить первичными средствами пожаротушения: огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой.

7.3.5. При возникновении пожара, до прибытия пожарной команды принимать меры к его ликвидации.

Ответственные – производители работ.

8.  НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В настоящем ПОД использованы следующие нормативно-технические документы:

8.1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов», от 30.12.2013 г. №656.

8.2.  ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» от 12.11.2013г. №533.

8.3.  Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности на опасных производственных объектах горно-металлургической промышленности».

8.4. СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.. Общие требования».

8.5.  «Правила по охране труда при работе на высоте», от 06.05.2015г.

8.6. «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03)

9. ПРИЛОЖЕНИЕ

Техническая характеристика крана КС – 55729-1В:

-  грузоподъемность:                                 32 тонны;

-  грузовой момент:                                   98 тм;

-  длина стрелы:                                         9,6-30,2 м;

-  мощность двигателя:                              240 кВт;

-  длина гуська:                                          9 м;

- габариты:                                                 12,0м х 2,5м х 3,95м.

- скорость движения своим ходом:           50 км/ч.

- номинальная скорость подъема-опускания груза 4,6 м/мин.;

- частота вращения поворотной части:    0,2 - 1 минֿ¹;

- высота подъема (с гуськом):                   40,0 м.

Грузовая характеристика крана КС-55729-1В: